### Divadlo J.K.Tyla

Divadlo bylo vystavěno v letech 1899-1902 podle návrhu arch. Antonína Belšánka nákladem 1 mil. korun. Stavba je pravoúhlého půdorysu. Po obvodu členěna risality. Zadní průčelí po- staveno na mohutný postament (suterén a mezenin), který vyrovnává nerovnost terénu. Postranní východy divadla vedou na přilehlé kamenné terasy se schodišti, nad městským parkem. Příjezd k hlavnímu portálu v průčelí je kryt balkonem, který je přístupný 
ze společenského salonu v 1. patře. Balkon zčásti nesen válcovými sloupy. Stavba je provedena z cihelného zdiva na nastavovanou cementovou maltu, sokl je obložen lochotín- ským pískovcem. Klenby stavby jsou zčásti provedeny z betonu, zčásti z cihel, v hledišti jsou balkony, lože a galerie provedeny ze železných konstrukcí. Objekt zastřešen zčásti sedlovou střechou, nad provazištěm báň. Jako krytiny bylo použito pozinkového plechu, na šalování. 
Novorenesanční budova je na vnější straně zdobena jednak medailony dramatiků a hudebních skladatelů a to Pally, Bendla, Kollára, Tyla, Štěpánka (od Fr. Rouse), Jeřábka, Guldenera, Smetany, Škroupa, Hálka (od Viléma Amorta), Bozděcha, Klicpery a Blodka (od jiných umělců), jednak Šalounovými mohutnými skupinami, na postranních risalitech Drama 
(s drakem) a Opera (s labutí a lyrou). Klínový prostor mezi okny je vyplněn figurami: Láska a Žárlivost (od Ant. Procházky), Nadšení a Obětavost (od prof. Stan. Suchardy), Hrdinství a Osud (od Frant. Sránského). Nejvýše pak je umístěna výzdoba s tanečními skupinami (od Frant. Hergessela). 
I vnitřek divadla je zařízen bohatě a vkusně. Dojem bohatosti stupňuje se od jednoduše pojednaného prostoru vestibulového do hlediště a foyer (dvojstupí ve vestibulu jsou žulové, balustráda a sloupy v hlavním schodišti z mramoru sliveneckého a dříky dvousloupí ve foyer z mramoru alžírského "bréche orientale", kdežto patky a hlavice jsou z bělostného mramoru carrarského). Na čelních stěnách ve foyer v prvním pořadí jsou rozměrné olejové alegorie Pohádka a Pověst od akad. malíře Josefa Mandla, na stropě alegorické komposice divadelních oborů Tragedie, Hudby, Tance a Činohry a figur od akad. malíře Frant. Urbana. Na čestném místě jsou postaveny busty Josefa Kajetána Tyla a divadelních ředitelů Pavla Švandy 
ze Semčic, Vendelína Budila a Zdeňka Hofbauera. Hlediště pojme asi 1100 diváků. Stropní malby jsou dílem Frant. Frolicha, kovová výzdoba je od Vojtěcha Šípa. Na ostatní výzdobě se podíleli Ant. Popp a Karel Vítězslav Mašek. Výtvarným klenotem jeviště je jeho hlavní opona komponovaná na námět "Plzeň vítá umění na prahu nového divadla", vytvořil ji plzeňský ak. malíř Augustin Němejc.